产品检验报告

星检字〔2026〕第 0186 号

| 委托单位： | 星河智能电器有限公司 |
| --- | --- |
| 样品名称： | 智能温控器 |
| 型号规格： | TC-200 |
| 检验类别： | 委托检验 |

星河质量检测中心

2026年10月22日

# 1	检验结论

依据 GB/T 14536.1—2022 等标准，对委托单位送检的 TC-200 智能温控器进行检验。所检 8 个项目均符合标准要求，检验结论：合格。

注意

本报告仅对来样负责。未经本中心书面批准，不得部分复制本报告。

# 2	样品信息

表 1　样品基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 样品编号 | YP-2026-1022-03 |
| 样品数量 | 3 台 |
| 样品状态 | 外观完好，包装完整 |
| 到样日期 | 2026 年 10 月 15 日 |
| 检验日期 | 2026 年 10 月 16 日—21 日 |

# 3	检验依据与环境

检验依据：

- GB/T 14536.1—2022《电自动控制器　第 1 部分：通用要求》；

- GB/T 14536.10—2008《家用和类似用途电自动控制器　温度敏感控制器的特殊要求》。

检验环境：温度 (23 ± 2) ℃，相对湿度 45%～60%，大气压力 86 kPa～106 kPa。

# 4	检验项目与结果

表 2　检验项目与结果

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观与标志 | 标志清晰、耐久 | 符合 | 合格 |
| 2 | 温度设定精度 | ±0.5 ℃ | +0.2 ℃ | 合格 |
| 3 | 动作温度偏差 | ≤1.0 ℃ | 0.6 ℃ | 合格 |
| 4 | 绝缘电阻 | ≥2 MΩ | 520 MΩ | 合格 |
| 5 | 电气强度 | 1 500 V，1 min 无击穿 | 无击穿 | 合格 |
| 6 | 泄漏电流 | ≤0.75 mA | 0.08 mA | 合格 |
| 7 | 耐热 | 球压痕直径 ≤2 mm | 1.1 mm | 合格 |
| 8 | 待机功耗 | ≤0.5 W | 0.31 W | 合格 |

各项检验结果见表 2，温度设定精度的实测值为 ΔT=T实测−T设定=+0.2 ℃。

# 5	签署

| 主检 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- |
| （签字） | （签字） | （签字） |